ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

I. TRẮC NGHIỆM:  (5 điểm) (Mỗi câu đúng 0,5đ)

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án Đề 1 | B | B | C | C | C | B | B | B | A | A |
| Đáp án Đề 2 | D | D | D | D | C | C | A | A | A | B |

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

CÂU 11. (1,0đ).

| ĐỀ 1 | ĐỀ 2 | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. | Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang, từ. | 1,0 đ |

CÂU 12.

ĐỀ 1.  Câu 12. (1,0đ).  Đúng mỗi ý  0,25 đ

| Vật ở rất xa TK | ảnh thật | Ngược chiều với vật | ảnh nhỏ hơn vật |
| --- | --- | --- | --- |
| d >2f | ảnh thật | Ngược chiều với vật | ảnh nhỏ hơn vật |
| f <d <2f | ảnh thật | Ngược chiều với vật | ảnh lớn hơn vật |
| d < f | ảnh ảo | Cùng chiều với vật | ảnh lớn hơn vật |

ĐỀ 2. Câu 12. (1đ) Nêu đúng 1 ý 0,25 đ. Nêu đúng 2 ý 0,5 đ. Nêu đúng 3 ý 1 điểm

Nhận biết TKHT bằng 1 trong 3 cách sau:

+TKPK có phần rìa mỏng  hơn phần giữa.

+Đưa TK lại gần dòng chữ trên trang sách, nếu nhìn qua TK thấy hình ảnh dòng chữ lớn hơn khi nhìn trực tiếp thì đó là TKHT

+Dùng TK hứng AS mặt trời hoặc AS ngọn đèn đặt ở xa lên màng hứng. Nếu chùm sáng đó hội tụ trên màng thì đó là TKHT.

Câu 13. (1 điểm)

| Đề 1 | Đề 2 | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1km có điện trở là 10 Ω. Nên 60km (gồm hai dây) có điện trở là: R = 2.6 0.0,5 = 60(Ω). | 1km có điện trở là 0,5 Ω. Nên 70km (gồm hai dây) có điện trở là: R = 2.70.0,5 = 70(Ω). | 0,5 đ |
| Công suất hao phí trên đường dây tải điện là : Php= Thế số tính đúng Php= 135 W | Công suất hao phí trên đường dây tải điện là : Php= Thế số tính đúng Php= 280 W | 0,5 đ |

Câu 14. (2 điểm)

| Điểm | Đề 1 | Đề 2 |
| --- | --- | --- |
| Hình vẽ Đúng tỷ lệ 0,5 đ | B A I O F’ B’ A’ F |  |
| Nhận xét 0,5 đ | Ảnh thật ngược chiều lớn hơn vật | Ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật và nằm tại tiêu điểm |
| Tính OA’ 0,5 đ A’B’ 0,5 đ | ∆OAB~∆OA’B’suy ra =(1) ∆OIF’~∆A’B’F’ Suy ra = MÀ OI = AB VÀ A’F’= OA’- O F’ hay =(2) Từ (1) và (2) ta có: = →OA’= 30 cm Thay OA’= 30 cm vào (1) ta được A’B’=3 cm | ∆OAB~∆OA’B’suy ra =(1) ∆OIF’~∆A’B’F’ Suy ra = MÀ OI = AB VÀ A’F’= OA’+ O F’ Hay =(2) Từ (1) và (2) ta có: = Suy ra OA’=30cm Thay OA’= 30 vào (1) ta được A’B’=10cm |